Zadanie 1.

Dany jest układ multiwibratora astabilnego z bramką Schmitta pokazany na rysunku.

fWY=R∙C∙lnUTHUTL∙UZ-UTLUZ-UTH-1

Przeprowadzić z wykorzystaniem oscyloskopu obserwację przebiegów czasowych na wyjściu układu. Zanotować zmierzone wartości częstotliwości f, współczynnika wypełnienia D, a także wartości międzyszczytowej UPP napięcia wyjściowego badanego multiwibratora w zależności od wartości elementów R, C,  zgodnie z tabelą 1. Dodatkowo, w tabeli umieścić wartości częstotliwości multiwibratora obliczone ze wzoru, przy czym w obliczeniach zastosować następujące wartości parametrów: UZ= 5 V, UTL= 1,4 V, UTH= 2,2 V, natomiast wartości elementów R, C są podane w tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki obserwacji

| Wartości elementów |  |  | Wartości parametrów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | C | R | Pomiar |  |  | Obliczenia |
|  |  |  | f [Hz] | D [%] | UPP [V] | f |
| 1 | 0,1 μF | 1 M |  |  |  |  |
| 2 | 0,1 μF | 100 k |  |  |  |  |
| 3 | 0,1 μF | 10 k |  |  |  |  |
| 4 | 0,47 μF | 1 M |  |  |  |  |
| 5 | 0,47 μF | 100 k |  |  |  |  |
| 6 | 0,47 μF | 10 k |  |  |  |  |

W ramach rozwiązania proszę przesłać uzupełnioną tabelę oraz plik wsadowy, z wykorzystaniem którego przeprowadzono obserwację (dowolny przypadek wartości elementów RC z tabeli).